🛠️ INFORMAČNÍ LETÁK: JIŠTĚNÍ AUTOPÁSU NA NAVÍJECÍ TRUBKU

Tento leták slouží jako závazný návod pro bezpečné mechanické zajištění 50mm autopásu k integrované navíjecí trubce na spodní konstrukci postele BIRD box s.r.o.

Pro dosažení garantované statické nosnosti 300 kg je bezpodmínečně nutné fixovat každý autopás celkem 4 ocelovými vruty s velkoplošnou podložkou (2 vruty vedle sebe před návinem a 2 vruty vedle sebe po návinu).

Grafický schématický postup montáže (ASCII Art)

KROK 1: První fixace konce pásu na prázdnou trubku (2 vruty vedle sebe)

[ AUTOPÁS 50mm ]

│

▼

┌─────────────────┐

│  [○]                            [○]  │  ◄─── 2x ocelový vrut s velkoplošnou

└─────────────────┘       podložkou vedle sebe

─────────────────────────

[ NAVÍJECÍ TRUBKA ]

KROK 2: Pootočení trubky o 360° (vytvoření jednoho plného návinu)

[ AUTOPÁS 50mm ]

│

▼

┌─────────────┐

┌──│  [○]           [○]  │──┐ ◄─── Pás omotaný kolem dokola (1. návin)

──│──└─────────────┘──│──

└───────────────────┘ ◄─── Navíjecí trubka

( Celá jedna OTOČKA  a zajištění)

KROK 3: Druhé zajištění skrz obě vrstvy pásu (další 2 vruty vedle sebe)

[ AUTOPÁS 50mm ]

│

▼

┌─────────────────┐

│  [○]       [○]  │  ◄─── DRUHÝ PÁR VRUTŮ s podložkou (prochází

├─────────────────┤       vrchní vrstvou, spodním návinem

│  [○]       [○]  │       a stěnou ocelové trubky)

└─────────────────┘

─────────────────────────

[ FINÁLNÍ SPOJ ]

Podrobný postup instalace

- První fixace (Krok 1): Přiložte konec 50mm autopásu k vyznačenému místu na navíjecí trubce. Vezměte dva dodávané ocelové vruty s velkoplošnou podložkou a zašroubujte je vedle sebe v horizontální linii skrz pás přímo do stěny trubky.

- Vytvoření návinů (Krok 2): Pomocí převodového mechanismu otočte navíjecí trubkou přesně o jednu plnou otočku (360°). Pás se překryje a vytvoří pevný spodní návin, který schová první dvoji vrutů.

- Koncové zajištění (Krok 3): V místě, kde pás po otočení o 360° překrývá původní spoj, zašroubujte další dva ocelové vruty s velkoplošnou podložkou vedle sebe. Tyto vruty musí projít novou vrchní vrstvou pásu, celým prvním schovaným návinem pod ním a pevně se zaříznout do ocelové stěny trubky.

- 🔩 Pokyny k utahování a doporučený moment

Při montáži ocelových vrutů do navíjecí trubky postupujte s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození spoje:

- Způsob dotahování: Vruty doporučujeme zašroubovat běžným akušroubovákem na nízký stupeň momentové spojky, aby nedošlo k protočení závitu v tenkostěnné ocelové trubce.

- Finální dotažení: Poslední otáčky proveďte ručně pomocí běžného šroubováku/klíče.

- Doporučený utahovací moment: Dotahujte silou cca 3 až 5 Nm (přiměřená síla ruky). Velkoplošná podložka se musí pevně opřít do textilního autopásu a mírně jej stlačit.

- Varování: Nadměrné dotažení (např. rázovým utahovákem nebo silným utažením akušroubováku natvrdo) strhne závit v trubce. Pokud dojde ke stržení závitu, vrut ztrácí svou pevnostní funkci a je nutné vyvrtat nový otvor vedle!

⚠️ Proč je tento postup povinný?

Při spuštění postele do maximálního posuvu 1,3 metru drží váhu lůžka tvořená dvěma vrstvami pásu, které jsou do sebe mechanicky uzamčeny dvěma samostatnými šrouby. Tím se eliminuje riziko vytržení tkaniny z jednoho bodu.