UŽIVATELSKÝ MANUÁL:

STROPNÍ SPOUŠTĚCÍ POSTEL

Tento manuál slouží k bezpečné instalaci, obsluze a údržbě stropní spouštěcí postele do dodávkových vozů. Konstrukce se skládá z ocelového jeklového rámu 25 × 25 mm s integrovaným lamelovým roštem, volitelné samostatné matrace a převodového mechanismu s nosností 300 kg.

Výrobce: BIRD box s.r.o.

Web: www.bird-box.cz

1. Bezpečnostní pokyny a limity

- Zákaz pobytu za jízdy: Na posteli nesmí během jízdy nikdo ležet, sedět ani se pod ní zdržovat.

- Transportní poloha: Během jízdy musí být postel vždy vytažena zcela nahoru pod strop a pevně zajištěna doplňkovými bezpečnostními prvky.

- Maximální nosnost lůžka: 300 kg ve statickém stavu (při zaparkovaném vozidle).

- Kontrola popruhů: Pravidelně kontrolujte pevnost švů a celkový stav 50mm autopásů.

2. Instalace a ukotvení ve vozidle

Montáž vyžaduje kotvení do pevných konstrukčních částí (výztuh karoserie) dodávky.

- Montáž vodících C-profilů:

  - Upevněte svislé C-profily na stěny nebo pomocný rám vozidla.

  - Profily musí být dokonale vertikálně vyrovnané a rovnoběžné, aby silonové kluzáky jeklového rámu měly hladký chod bez křížení.

- Zašití a kotvení autopásů pod stropem:

  - K hornímu ukotvení použijte dodávané montážní plechy, které pevně přišroubujete do zesílených stropních výztuh nebo stěn dodávky.

  - Důležité ujednání: Pevnostní 50mm autopásy si zákazník zašívá ke kotvícím plechům sám. K prošití použijte vysoce pevnostní technickou nit a vytvořte dostatečně hustý, pevnostní křížový šev (tzv. pevnostní obdélník s křížem uvnitř), aby spoj bezpečně unesl deklarovanou zátěž.

- Instalace a zajištění pásů na navíjecí trubku:

  - Spodní konce autopásů se fixují na integrovanou trubku s manuální převodovkou ve spodní části jeklového rámu postele.

  - Postup upevnění: Pás nejprve přišroubujte k trubce. Poté proveďte přesně jednu plnou otočku trubky a pás v tomto místě znovu prošroubujte skrz oba dva náviny. Tímto dvojitým mechanickým jištěním je zajištěna stoprocentní pevnost spodního spoje.

  - Pásy srovnejte tak, aby se při otáčení převodovky navíjely rovnoměrně a postel stoupala v naprosté rovině.

- Matrace:

  - Integrovaný lamelový rošt je již pevnou součástí jeklového rámu z výroby.

  - Na rošt položte samostatnou volitelnou matraci (podle zakoupené specifikace o výšce 5 cm nebo 8 cm).

3. Obsluha a spouštění postele (Max. posuv 1,3 m)

Postel spouštějte pouze v zaparkovaném vozidle na rovném povrchu a po vyklizení prostoru pod lůžkem.

- Uvolnění pojistek: Odjistěte doplňkové přepravní pojistky/přezky, které jistí postel pod stropem během jízdy.

- Nasazení kliky: Nasaďte ovládací kliku do mechanické převodovky umístěné na spodní straně postele.

- Spouštění lůžka: Otáčením kliky odvíjejte 50mm autopásy z integrované trubky. Silonové kluzáky v bočních C-profilech zajistí stabilní, tichý a přesný pohyb směrem dolů.

- Maximální poloha: Maximální povolený posuv dolů je 1,3 metru od stropu. Na koncích pásů nebo přímo v C-profilech musí být nastaven pevný mechanický doraz, aby nedožlo k úplnému odvinutí pásů z navíjecí trubky.

4. Vytažení postele do transportní polohy

- Příprava lůžka: Před zvedáním odstraňte z matrace těžké předměty a lůžkoviny, které by mohly bránit úplnému dovření rámu pod strop.

- Zvedání lůžka: Otáčením kliky v opačném směru navíjejte autopásy na integrovanou trubku na spodku postele. Sledujte, zda se pásy skládají přesně na sebe a nekroutí se.

- Dovření ke stropu: Vytáhněte jeklový rám až na doraz k horním dorazům pod stropem dodávky.

- Zajištění na cestu: Povinně zajistěte postel doplňkovými transportními popruhy / mechanickými pojistkami. Integrovaná spodní převodovka nesmí být jediným prvkem, který drží postel nad hlavou během jízdy!

5. Údržba, čištění a kontrola

- Vodící C-profily a kluzáky: Vnitřek C-profilů udržujte v naprosté čistotě. Silonové kluzáky nikdy nemažte mastnými mazivy (vazelína, olej), která chytají prach z dílny a interiéru. Doporučujeme výhradně suchý teflonový sprej (PTFE).

- Kontrola zákaznických švů a prošroubování: Při pravidelné údržbě důkladně kontrolujte pevnost prošroubování dvou návinů na spodní trubce a vizuálně prověřujte stav i integritu švů, které jste si sami zašívali u stropních kotvících plechů.

- Autopásy (50 mm): Pravidelně vizuálně kontrolujte celou délku obou pásů. Pokud pásy vykazují jakékoli známky roztřepení nebo poškození, ihned je vyměňte za nové pevnostní autopásy.

- Samostatná matrace: Matraci pravidelně větrejte a otáčejte, abyste zamezili držení vlhkosti v interiéru vozu.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce: BIRD box s.r.o.

Produkt: Stropní spouštěcí postel

Konstrukce: Jekl 25 × 25 mm s integrovaným lamelovým roštem

- Identifikace produktu a prodeje

- Datum prodeje / dodání: ....................................................

- Vůz (určení): Dodávka H2/H3

- Výška matrace: [ ] 5 cm / [ ] 8 cm

- Maximální garantovaná nosnost: 300 kg (statická)

- Výrobní / sériové číslo:

🖨️ ZDE VLEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PRODUKTU

2. Záruční podmínky a výluky

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na skryté vady materiálu, svařování jeklového rámu a integrovaného lamelového roštu.

Záruka se výslovně nevztahuje na:

- Pevnost, provedení a případné selhání švů na autopásech, které si u kotvících plechů zašívá sám zákazník/kupující. Za správné a bezpečné zašití nese plnou odpovědnost osoba, která montáž prováděla.

- Poškození způsobená přetěžováním nad limit 300 kg.

- Poškození vzniklá nesprávnou manipulací (např. odvíjení pásů bez kontroly návinů, deformace při nárazu).

Datum: ....................................  Podpis kupujícího: ....................................