UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL:

SAMOSTATNÁ SPOUŠTĚCÍ SADA

Tento manuál slouží k bezpečné instalaci, obsluze a údržbě samostatné spouštěcí sady pro stropní postele do dodávkových vozů. Tato sada obsahuje kompletní zvedací mechanizmus s příslušenstvím, ale neobsahuje samotný rám postele ani matraci.

Výrobce: BIRD box s.r.o.

Web: www.bird-box.cz

1. Obsah dodávané sady

- 1× Převodový mechanizmus s navíjecí trubkou

- 1× Sada montážních plechů pro upevnění převodovky a trubky na budoucí rám postele

- 2× Vodící C-profil (pro montáž na stěny vozu)

- 2× Silonový kluzák (pro montáž na budoucí rám postele, zajišťuje vedení v C-profilech)

- 1× Pevnostní autopás (šířka 50 mm, délka 9 metrů – určen k nařezání)

- 4× Stropní montážní plech pro ukotvení pásů pod strop

- 4× Kluzák pásu pod postel pro přesné vedení autopásu k navíjecí trubce

- 1× Kryt převodovky

- 16× Ocelový vrut s velkoplošnou podložkou pro bezpečné přišroubování pásů

- Volitelné příslušenství (Není součástí základního balení): Ovládací klika převodovky

2. Bezpečnostní pokyny a limity

- Odpovědnost za konstrukci: Výrobce BIRD box s.r.o. neodpovídá za pevnost, materiály, rozměry a celkové zpracování budoucího rámu postele, který si zákazník vyrábí svépomocí.

- Maximální nosnost sady: 300 kg ve statickém stavu (při zaparkovaném vozidle). Nosnost mechanizmu je garantována pouze při dodržení všech montážních pokynů níže.

- Zákaz pobytu za jízdy: Na posteli nesmí během jízdy nikdo ležet, sedět ani se pod ní zdržovat.

- Zajištění za jízdy: Za jízdy musí být budoucí postel vytažena zcela nahoru pod strop a povinně zajištěna doplňkovými transportními popruhy. Převodovka nesmí sloužit jako jediný nosný prvek při transportu.

3. Postup instalace a montáže

Krok 1: Montáž mechanizmu a kluzáků na budoucí rám postele

- Vyrobte si nebo připravte vlastní rám postele (doporučený materiál je ocelový jekl 25 × 25 mm).

- Na spodní stranu vašeho nového rámu upevněte převodový mechanizmus s navíjecí trubkou pomocí přiložených montážních plechů na budoucí rám. Převodovka se stává pevnou součástí spodní části vaší postele.

- Na boky vašeho nového rámu pevně namontujte 2× dodávaný silonový kluzák. Rozteč kluzáků musí přesně odpovídat šířce a rozteči svislých C-profilů.

- Na určená místa rámu namontujte 4× kluzák pásu pod postel, které zajišťují přesné a rovné vedení autopásu k navíjecí trubce a zamezují jeho křížení.

- Po dokončení mechanické montáže osaďte 1× kryt převodovky, který chrání mechanismus před nečistotami.

Krok 2: Instalace C-profilů a stropních plechů do dodávky

- Upevněte svislé 2× vodící C-profily na stěny nebo pomocný rám vozidla. Profily musí být dokonale vertikálně vyrovnané a rovnoběžné, aby do nich silonové kluzáky na rámu hladce zapadly a nekřížily se.

- Rozmístěte a pevně přišroubujte 4× stropní montážní plech do zesílených stropních výztuh nebo stěn dodávky. Místa volte tak, aby pásy po spuštění procházely přesně skrz nainstalované kluzáky na rámu postele.

Krok 3: Zašití a zajištění autopásů (Klíčové pro bezpečnost)

- Příprava a horní ukotvení: Dodaný 9m pevnostní autopás rozřízněte na potřebné délky (podle dispozic vozu). Konce pásů provlečte skrze oka namontovaných stropních plechů. Pásy si zašíváte sami podle přiloženého návodu na křížový šev (přesah min. 8–10 cm, vysokopevnostní nit na autoplachty/kůži).

- Spodní ukotvení (Na trubce): Spodní konce autopásů přiložte k navíjecí trubce pod postelí. Pro fixaci použijte dodávané ocelové vruty s velkoplošnou podložkou. Pás nejprve přišroubujte k trubce. Otočte trubkou přesně o jednu plnou otočku (360°) a v tomto místě pás znovu prošroubujte skrz oba dva náviny přímo do ocelové stěny trubky. Pro každý pás použijte dostatečný počet vrutů s podložkou z dodávané sady 16 kusů, aby byl tlak podložky rovnoměrný.

4. Obsluha a spouštění (Max. posuv 1,3 m)

- Před manipulací zkontrolujte, že prostor pod lůžkem je zcela volný a nikomu nehrozí zranění.

- Odjistěte transportní popruhy pod stropem.

- Pokud jste zakoupili volitelnou ovládací kliku, nasaďte ji do převodovky na spodní části vašeho rámu a otáčením odvíjejte pásy. Pokud kliku nemáte, použijte odpovídající nástroj/pohon schválený výrobcem.

- Maximální povolený posuv dolů je 1,3 metru od stropu. Na koncích pásů nebo na vašem vodícím systému si nastavte pevný mechanický doraz, aby nedošlo k úplnému odvinutí pásu z trubky!

5. Údržba a kontrola

- Vodící C-profily a kluzáky: Vnitřek C-profilů udržujte v čistotě. Silonové kluzáky na rámu postele mažte výhradně suchým teflonovým sprejem (PTFE). Nikdy nepoužívejte vazelínu, která chytá prach.

- Kluzáky pásu: Udržujte 4 kluzáky pásu pod postelí v čistotě, aby pás hladce klouzal a nedocházelo k jeho třepení o hrany.

- Kontrola švů a vrutů: Pravivelně kontrolujte pevnost vámi zašitých švů u stropu a pevnost upevnění ocelových vrutů s velkoplošnými podložkami, které drží dva náviny pásu na spodní trubce.

- Převodový mechanizmus: Ozubené převody pod krytem doporučujeme 1× ročně zkontrolovat a promazat vhodným mazivem.