🧵 INFORMAČNÍ LETÁK: NÁVOD NA PEVNOSTNÍ PROŠITÍ AUTOPÁSU

Tento návod slouží pro zákazníky firmy BIRD box s.r.o. jako závazný pokyn pro bezpečné svépomocné zašití pevnostního pásu ke kotvícímu plechu.

DŮLEŽITÉ: K šití použijte výhradně vysokopevnostní technickou nit (např. nylonovou nebo polyesterovou nit na kůži/autoplachty). Běžná domácí nit nemá dostatečnou pevnost a může selhat!

Grafické schéma pevnostního švu (Obdélník s křížem)

Pás provlečte okem kotvícího plechu, ohněte ho zpět přes sebe (přesah minimálně 8–10 cm) a v překrytí vytvořte tento šev:

text

[ SMĚR KE STROPNÍMU PLECHU ]

│

▼

┌───────────────────────────┐ ◄─── Šířka pásu (50 mm)

│                                │

│   ┌───────────────────┐    │ ◄─── 1. Horní vodorovný šev

│   │ ╲               ╱   │       │

│   │   ╲           ╱      │       │

│   │     ╲       ╱       │       │

│   │       ╲   ╱         │      │ ◄─── 3. Diagonální křížový š

│   │         ╳          │      │        šijte dvakrát tam a zpět

│   │       ╱   ╲       │      │

│   │     ╱       ╲     │      │

│   │   ╱           ╲   │      │

│   │ ╱               ╱ │      │

│   └───────────────────┘    │ ◄─── 2. Spodní vodorovný šev

│                                │

└───────────────────────────┘

▲

│

[ SMĚR K POSTELI DŮLE ]

Postup šití krok za krokem

- Příprava a přesah: Provlečte 50mm autopás skrz oko v dodaném kotvícím plechu. Přeložte konec pásu přes sebe tak, aby délka překrytí obou vrstev byla minimálně 8 až 10 cm.

- Obvodový obdélník: Prošijte obě vrstvy pásu po obvodu tak, aby vznikl uzavřený obdélník o rozměrech přibližně 40 × 60 mm. Tento obvodový šev by měl být veden zhruba 5 mm od okrajů pásu.

- Vnitřní kříž (Zásadní pro pevnost): Uvnitř prošitého obdélníku vytvořte diagonální kříž (spojte protilehlé rohy).

- Zesílení švu: Celý tento vzor (obdélník i vnitřní kříž) doporučujeme prošít minimálně dvakrát po stejné linii (tam a zpět), případně použít hustý klikatý steh (cik-cak), pokud to váš šicí stroj umožňuje. Každý konec nitě řádně zapošijte a zajistěte uzlem, aby se nepáral.

⚠️ Proč je toto rozvržení důležité?

Tento typ švu rovnoměrně rozkládá tahové síly po celé ploše 50mm textilie. Zabraňuje tomu, aby se tkanina při zatížení 300 kg začala trhat v jednom bodě nebo se prořízla o samotnou nit.